本课题研究的主要内容

- 系统总体架构设计：确立以STM32F407为控制核心，各功能模块协同工作的硬件体系结构；规划嵌入式软件的功能模块、数据处理流程以及上下位机之间的网络通信协议。

- 硬件平台设计与搭建：完成以STM32F407ZGT6开发板为基础，扩展连接RC522射频识别模块、雷达传感器模块、MQ-2烟雾传感器模块、继电器模块、3.5寸LCD触摸屏及ESP-01s WiFi模块的电路设计与实体搭建，确保硬件平台稳定可靠。

- 嵌入式软件系统开发： 在Keil MDK开发环境下，编写STM32主控程序 。

- 底层驱动开发： 完成RC522、雷达传感器、MQ-2、继电器、LCD触摸屏及ESP-01s WiFi模块的底层驱动程序 。

  - 本地人机交互（GUI）设计： 利用3.5寸LCD触摸屏开发图形界面 。

  - 界面流程： 设计包括“待机（提示刷卡）界面”、“登录成功/余额显示界面”、“使用中（显示时长/费用）界面”、“确认关机/结算界面”以及“系统信息/帮助界面”。

  - 用户操作： 用户可通过触摸屏实现刷卡登录验证 、查看账户余额、主动发起开机/关机指令 、查询本次使用时长和预估费用。

  - 状态显示： 界面需实时显示网络连接状态（Wi-Fi信号）和设备当前工作状态。

- 核心业务逻辑实现：

  - 状态机管理： 设计并实现一套严密的本地用户状态机（如：空闲 -> 验证中 -> 已登录/使用中 -> 待结算）。

  - 异常处理： 包含完整的异常逻辑判断。例如：处理“无效卡”或“余额不足”的提示；处理“座位被占用”（红外传感器触发）但“未刷卡”的本地提醒（如屏幕闪烁提示刷卡）；处理用户“人离开”（红外传感器未触发）但“未关机”的超时自动关机逻辑。

  - 设备控制： 通过继电器模块精确控制电脑电源的启停 。

  - 安全监控与报警： 实时循环采集MQ-2烟雾传感器数据 。当检测到烟雾浓度超过预设安全阈值时，立即触发本地声光报警（如驱动蜂鸣器和LED闪烁），并在LCD屏幕显示告警信息，同时将报警信息作为高优先级数据包上传至后台服务器。

- 网络通信与数据管理：

  - 实时通信： 实现与后台服务器的稳定通信。定时上报“心跳包”（表明终端在线）、实时上报座位状态（有人/无人）、用户刷卡/开关机事件和传感器数据 。

  - 指令接收： 接收并解析后台下发的远程控制指令（如强制关机、锁定终端、显示消息等） 。

- 后台管理平台开发： 后台管理系统基于网页与云服务器架构设计，为管理员提供一个功能全面的Web管理界面 。

- 实时状态监控（总览）：

  - 可视化布局： 以网吧实际座位布局图的形式，实时展示所有座位的运行状态（如：空闲、使用中、离线、告警），并用不同颜色区分 。

  - 设备健康巡检： 通过监控终端心跳包，后台能自动识别并列表显示“离线”或“失联”的STM32终端，便于维护。

- 用户与计费管理：

  - 账户管理： 实现完整的用户账户管理，包括账户的“增、删、改、查”。

  - 账单与充值： 管理员可进行“手动充值”、查询特定用户的“消费记录”和“充值记录”。系统根据终端上传的用时数据，自动生成计费账单并完成结算扣费。

- 远程控制与调度：

  - 精细化控制： 管理员可远程向“指定座位”发送控制指令，如“远程开机”、“强制关机”（用于处理死机等情况）、“锁定座位”（用于清洁或维修） 。

  - 终端维护： 可远程“重启STM32终端”，用于终端的远程复位。

  - 消息广播： 具备向“全部终端”或“指定终端”的LCD屏幕发送短消息的功能（例如：“网吧即将关闭，请及时下机”）。

- 数据统计与日志：

  - 基础运营报表： 系统自动生成并可查询“每日/每周/每月”的收入报表、上座率统计图（用于分析高峰时段）。

  - 日志查询： 提供详细的日志查询功能，包括“用户上下机日志”、“安全报警日志”（如烟雾告警历史记录），便于事后追溯和管理 。

- 系统集成测试与优化：将硬件平台、嵌入式软件与上位机平台进行联合调试，解决接口匹配、信号干扰、通信丢包等问题。对系统进行功能、性能及稳定性测试，并根据测试结果对软硬件进行协同优化。

- 研究重点：

- 多模块协同控制的系统稳定性：确保身份识别、人体感应、设备控制等模块在并发工作时能够稳定、可靠地协同运行，避免误动作和死锁。

- 稳定可靠的远程通信机制：设计并实现一套高效、容错的上位机与下位机之间的通信协议，保证在网络波动情况下数据的可靠传输与指令的准确执行。

- 用户业务流程与状态逻辑设计：精准定义并实现从“选择座位->刷卡登录->开机->使用->关机->结算”的完整用户交互流程，确保状态转换无误、计费准确。

- 研究难点：

- 硬件层面的信号完整性与抗干扰：继电器等大功率器件动作时可能对微弱的传感器信号（如RC522）造成电磁干扰，需要在电路设计阶段采取有效的隔离与滤波措施。

- 多事件实时响应与处理：系统需同时响应触摸屏操作、传感器状态变化、网络数据包等多个异步事件，如何合理调度CPU资源，保证关键事件（如火灾报警）的即时响应是一个挑战。

- 触摸屏GUI的流畅性与用户体验：在MCU资源有限的前提下，设计和实现一个响应迅速、逻辑清晰、用户友好的图形界面具有一定难度。

| 模块名称 | STM32 引脚 | 功能/说明 | 来源文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蜂鸣器 | PC0 | 报警提示 (低电平触发) | main.c |
| 电脑继电器 | PC1 | 控制电脑开关机 (高电平吸合) | main.c |
| 灯光继电器 | PC2 | 控制灯光开关 (高电平吸合) | main.c |
| 人体雷达 | PC3 | LD2410C (高电平有人) 1 | main.c |
| 烟雾传感器 | PA1 | MQ-2 (ADC1 通道1) | adc.c |

| 模块名称 | STM32 引脚 | 连接说明 | 来源文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| WiFi 模块 | PB10 (TX) | 接 ESP-01S 的 RX | Esp8266.c |
| (ESP-01S) | PB11 (RX) | 接 ESP-01S 的 TX | Esp8266.c |
| RFID 读卡器 | PA15 (CS/SDA) | 片选信号 | rc522.h |
| (RC522) | PB12 (RST) | 复位信号 | rc522.h |
|  | PA5 (SCK) | SPI 时钟 | rc522.h |
|  | PA7 (MOSI) | 主出从入 | rc522.h |
|  | PA6 (MISO) | 主入从出 | rc522.h |

| 模块名称 | STM32 引脚 | 功能/说明 | 来源文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD 屏幕 | FSMC 总线 | D0-D15, RS, WR, RD 等 | lcd.c |
|  | PB15 | 背光控制 (BL) | lcd.c |
| 触摸屏 (电容) | PB0 | IIC_SCL (时钟) | ctiic.h |
| (GT9147/FT5206) | PF11 | IIC_SDA (数据) | ctiic.h |
|  | PC13 | RST (复位) | gt9147.h/ft5206.h |
|  | PB1 | INT (中断) | gt9147.h/ft5206.h |
| 外部 Flash | PB14 | CS (片选) | w25qxx.h |
| (W25Q128) | PB3, PB4, PB5 | SPI1 (SCK, MISO, MOSI) | spi.c |
| LED 指示灯 | PF9 | LED0 (系统运行指示) | led.h |
|  | PF10 | LED1 | led.h |