本课题研究的主要内容

本课题旨在设计并实现一套“智能无人网吧管理与计费系统”，通过物联网技术实现网吧机位的无人化值守与自动化调度。课题研究涵盖硬件感知平台搭建、嵌入式底层驱动开发、原生 GUI 引擎优化、云端核心调度及 Web 双端门户开发，主要研究内容如下：

一、 系统总体架构与双模协同设计

体系结构设计：确立以 STM32F407ZGT6 为边缘控制核心，结合多传感器网络与云端服务器协同工作的物联网架构。规划从终端数据采集、状态机流转、MQTT云端上报到 Web 端全局监控的完整闭环数据流。

终端双模式工作机制：在同一套硬件体系下，设计了可通过软件一键切换的“座位计费模式”与“门禁安全模式”。座位模式负责上机验证、环境安防与外设（PC、灯光）供电；门禁模式则复用射频与继电器模块，实现网吧大门的实名制刷卡开门逻辑。

二、 硬件平台搭建与底层存储扩容

多维环境感知与控制：完成硬件平台搭建，集成毫米波雷达（活体检测）、MQ-2烟雾传感器（ADC采集并转化为百分比浓度）、多路继电器（隔离控制PC电源与灯光/门禁）及 ESP-01s Wi-Fi 通信模块。

EEPROM 数据持久化（硬件扩充）：引入板载 AT24CXX 系列 EEPROM 芯片，开发断电记忆功能。将云端下发的“自定义设备名称”与“动态计费费率”写入非易失性存储器，确保设备重启或断电恢复后关键参数不丢失，脱机状态下亦可完成初始化。

基于 MFRC522 的深度身份鉴权：突破常规的物理卡号(UID)浅层读取，开发了标准加密扇区读写驱动（含验证密码、选卡、防冲突及密文模式重置机制），定向读取IC卡内写入的身份证信息，实现硬核实名认证。

三、 极简原生 GUI 设计与纯硬件字库渲染

炫酷开机动画与 UI 引擎重构：摒弃臃肿的第三方图形库，基于底层的点阵刷屏技术重构了“现代扁平化 (Flat Design)”UI 系统。设计了具有工业科技感的纯黑背景与高平滑度蓝色进度条的开机动画（Boot Splash），实时显示加载进度与设备物理ID。

W25QXX 纯硬件中文字库渲染：利用外挂 SPI Flash (W25QXX) 存储完整的字库数据，彻底解决单片机内存(RAM)有限导致的中文乱码与死机溢出问题。实现无延迟、抗锯齿的中文界面渲染。

高精度交互与异步弹窗：利用 3.5寸 TFT LCD 触摸屏开发本地控制界面。突破整型限制，实现精确到秒的上机时长与精确到分（0.01元）的实时动态计费显示。并设计了带独立底色的防遮挡悬浮预警弹窗机制（用于未绑定提示、违规占座、烟雾报警等）。

四、 云端通信与高鲁棒性业务算法研发

容错通信与设备心跳同步：基于 MQTT 协议建立云端与单片机的全双工通信，设计心跳包机制（间隔1秒上报），实时同步多维状态（在线、有人/无人、烟雾浓度、计费金额）。

防盗刷动态限时绑定机制：针对未注册的新IC卡，系统在终端直接拦截，并在屏幕生成专属限时绑定码；配合蜂鸣器警报，引导用户至微信/Web端完成实名映射，杜绝“一卡多绑”漏洞。

智能化安防与自动下机策略：

违规占座报警：雷达检测到有人但超3秒未刷卡，触发本地蜂鸣器急促报警并上报云端后台。

人走自动下机：刷卡计费状态下，若雷达检测到座位长时间（如15分钟）无人，终端主动向云端发起强制结算指令，防止用户忘下机导致余额耗尽。

防超扣安全结算与动态打折：以云端时间戳为绝对准则，双向比对。根据用户历史充值金额自动划分会员等级，刷卡时服务器实时计算专属折扣费率并下发给单片机，实现“千人千价”。

五、 前后端分离的 Web 服务双门户体系

用户自助服务门户 (User Portal)：开发响应式Web端，集成防刷算术验证码与密保问题找回密码功能。提供用户实名自助绑卡、模拟充值、会员特权查看模块。利用 SQL 联合查询技术，生成包含“精准上下机时段、设备名、耗时、扣费金额”的详尽历史账单。

管理员控制台 (Admin Dashboard)：

可视化大屏监控与报表：实时查看全场机位状态、烟雾浓度与当前用户流。系统自动生成每日营收图表与 24 小时上座率分析统计图。

设备热更新与全局广播：支持管理员在网页端修改设备名称，通过特殊的 SYS_RENAME: 指令通道，实现 STM32 终端左上角设备名的“零延迟热更新”并自动存入 EEPROM；支持向全场或指定单机发送 MQTT 文字广播提示框。

日志查询与安全审计：提供详细的日志追溯功能，包含用户上下机行为日志与烟雾违规占座报警日志。

六、 系统集成测试与优化

将硬件感知平台、嵌入式交互软件与 Web 监控端进行联合调试，解决接口匹配、信号电磁干扰、网络丢包等问题。对系统进行完整的业务逻辑测试、高并发压力测试及异常掉电测试，并根据结果对软硬件进行协同优化。

七、 本课题研究重点与难点

研究重点：多模块协同控制的系统稳定性：确保身份识别、人体感应、EEPROM 数据存储、SPI 硬件字库读取与 MQTT 网络收发等多个模块在并发工作时能够稳定协同运行，避免 IIC/SPI 总线冲突与死锁。

研究难点1：原生 GUI 绘制中的闪屏与环境耦合控制：在不依赖双缓冲内存（因单片机RAM受限）的情况下，如何通过优化区域填充算法（LCD_Fill 结合画笔背景色动态切换），解决传感器数据高频刷新时造成的屏幕局部闪烁与文字背景重叠白边问题。

研究难点2：多异步事件的并发调度机制：系统需在 1 秒的软定时周期任务中，完美协调 TFT 触控扫描、ADC 烟雾采集、毫米波雷达判定、RFID 扇区密码验证及云端异步消息拦截。如何合理分配单片机的 CPU 时间片而不造成主循环阻塞，是极具挑战的底层系统工程难点。

| 模块名称 | STM32 引脚 | 功能/说明 | 来源文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蜂鸣器 | PC0 | 报警提示 (低电平触发) | main.c |
| 电脑继电器 | PC1 | 控制电脑开关机 (高电平吸合) | main.c |
| 灯光继电器 | PC2 | 控制灯光开关 (高电平吸合) | main.c |
| 人体雷达 | PC3 | LD2410C (高电平有人) 1 | main.c |
| 烟雾传感器 | PA1 | MQ-2 (ADC1 通道1) | adc.c |

| 模块名称 | STM32 引脚 | 连接说明 | 来源文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| WiFi 模块 | PB10 (TX) | 接 ESP-01S 的 RX | Esp8266.c |
| (ESP-01S) | PB11 (RX) | 接 ESP-01S 的 TX | Esp8266.c |
| RFID 读卡器 | PA15 (CS/SDA) | 片选信号 | rc522.h |
| (RC522) | PB12 (RST) | 复位信号 | rc522.h |
|  | PA5 (SCK) | SPI 时钟 | rc522.h |
|  | PA7 (MOSI) | 主出从入 | rc522.h |
|  | PA6 (MISO) | 主入从出 | rc522.h |

| 模块名称 | STM32 引脚 | 功能/说明 | 来源文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD 屏幕 | FSMC 总线 | D0-D15, RS, WR, RD 等 | lcd.c |
|  | PB15 | 背光控制 (BL) | lcd.c |
| 触摸屏 (电容) | PB0 | IIC_SCL (时钟) | ctiic.h |
| (GT9147/FT5206) | PF11 | IIC_SDA (数据) | ctiic.h |
|  | PC13 | RST (复位) | gt9147.h/ft5206.h |
|  | PB1 | INT (中断) | gt9147.h/ft5206.h |
| 外部 Flash | PB14 | CS (片选) | w25qxx.h |
| (W25Q128) | PB3, PB4, PB5 | SPI1 (SCK, MISO, MOSI) | spi.c |
| LED 指示灯 | PF9 | LED0 (系统运行指示) | led.h |
|  | PF10 | LED1 | led.h |